Ce programme permet de résoudre une équation

de !convection-diffusion 2D:

!

! dC/dt = -Uo dC/dx

!

! C(x,t): la concentration en kg/m3

! U0: la vitesse de convection en m/s

! t: le temps en s

! x: la variable d'espace en m

!

!

**************************************************************

*****

!

! ==========================

! Déclaration des variables

! ==========================

!

IMPLICIT NONE ! Toutes les variables doivent être déclarées

!

INTEGER :: i,j ! indice de la variable spatiale

INTEGER :: n ! indice de la variable temporelle

INTEGER :: NX,NY ! nombre d'intervalles suivant Ox

INTEGER :: NT,NTU ! nombre d'itérations totales et demandées

REAL :: PI,alpha

!

PARAMETER(NX = 100) ! Fixe le nombre de d'intervalle

PARAMETER(NY = 100) ! Fixe le nombre de

d'intervallePARAMETER(NT = 2000) ! Fixe le nombre d'iterations max

PARAMETER(PI=4.0*atan(1.0))

!

REAl :: U0 ! la vitesse initiale de polluant

REAl :: c0 ! la concentration initiale c(x,0)=c0

REAL :: K ! la diffusivite K

REAL :: tfin ! le temps max a atteindre

REAL :: dt ! le pas de temps

REAL :: dx,dy ! le pas d'espace

REAL :: L ! longueur du domaine de calcul

REAL :: r

!Pour conditions limites

REAL :: X0,Y0,R0

!

REAL, DIMENSION(0:NX) :: x ! la variable d'espace x

REAL, DIMENSION(0:NY) :: y !la variable d’espace y

REAL, DIMENSION(0:NT) :: t ! le temps

REAL, DIMENSION(0:NT) :: A ! la masse du scalaire

REAL, DIMENSION(0:NX,0:NX,0:NT) :: c ! la concentration c(x,t)

!

! ===================================================

! Affectation des grandeurs physiques et géométriques

! ===================================================

!

L=1000

U0=30

K=100

dx=L/NX

dy=L/NY

!Initialisation

t=0.0

x=0.0

A=0.0

! ===================================================

! Paramètres servant à la définition des conditions limites

! ===================================================

!

X0=200

Y0=500

R0=100

! =================================! Création et affichage du maillage

! =================================

!

WRITE(*,*) '--------------------------------'

WRITE(*,*) 'Affichage des nœuds du maillage'

WRITE(*,*) '--------------------------------'

DO i=0,NX

x(i) =i*dx

!WRITE(*,*) 'X(',i,')=', x(i)

ENDDO

DO j=0,NY

y(j) =j*dy

!WRITE(*,*) 'X(',i,')=', x(i)

ENDDO

!

! ===================================

! Définition des paramètres temporels

! ===================================

!

!

! Calcul du nombre d'itérations a effectuer NTU

!

WRITE(*,*) 'Quel instant voulez vous atteindre ?'

READ(*,*) TFin

NTU=Tfin/dt

IF (NTU.GT.NT) THEN

WRITE(*,*) 'Désolé le temps max est: ', Tfin

NTU= NT

WRITE(*,*) 'Le nombre d itérations sera donc : ', NTU

ENDIF

!

! Définition du tableau temps

!

do n=0,NTU

t(n)=n*dt

enddo

!

! =====================================

! Mise à zéro du champ de concentration

! =====================================

!

c=0.0!

! ==================

! Condition initiale

! ==================

!

do j=0,NY

do i=0,NX

r=sqrt((x(i)-X0)**2+(y(j)-Y0)**2)

if ((r>(2*R0/3)).AND.(r<=R0)) then

c(i,j,0)=50*(1+cos(PI*(3*r-2*R0)/R0))

else if (r<=(2*R0/3)) then

c(i,j,0)=100

else

c(i,j,0)=0.0

endif

enddo

enddo

!

! ================================

! Calcul du champ de concentration

! ================================

!

WRITE(*,*) 'Calcul en cours, patientez svp ...'

!

! -----------------------------

! Début des itérations en temps

! -----------------------------

DO n=0,NTU

!

WRITE(*,*) '-------------------------------'

WRITE(*,*) 'Itération n=',n,' avec t=',t(n)

WRITE(*,*) '-------------------------------'

!

! Calcul de la solution au pas de temps n+1

!

do j=1,NY-1

do i=1,NX-1

c(i,j,n+1)=c(i,j,n)-(dt*U0/(dx))*(c(i,j,n)-c(i-

1,j,n))+ &

dt*K*((c(i+1,j,n)-2*c(i,j,n)+c(i-

1,j,n))/(dx**2)+(c(i,j+1,n)- &

2*c(i,j,n)+c(i,j-1,n))/(dy**2))

enddo

enddo

!

! Conditions aux limites

!!sur axe x

do j=1,NY

c(0,j,n)=0

c(NX,j,n)=0

enddo

!sur axe y

do i=1,NX

c(i,0,n)=0

c(i,NY,n)=0

enddo

! ---------------------------

! Fin des itérations en temps

! ---------------------------

!

ENDDO

!

WRITE(*,*) 'Le calcul est termine avec succès !'

!

!

!=============================================================

=============

! Ecriture du champ de concentration dans des fichiers pour

chaque itération

!

==============================================================

============

!

WRITE(*,*) 'Ecriture des résultats dans des fichiers ...'

!

DO n=0,NTU

!

! FIN DU PROGRAMME

!-------------------------------------------------------------

---------

END PROGRAM convection_diffusion